品名：FU系列气动振动器

- 详细介绍

一、特点： 1、在空间任意方向安装使用。 2、无油润滑。 3、使用方便，只需用一根通气管即可,频率与力量可通过流量与压力调节。 4、寿命长。 5、振动力的方向为上下振动。 6、法兰式安装。 7、振动力相对QJQ3型略小些。 二、结构及作用原理： 打开二位三通电磁阀（常通或常闭），高压气体P推活塞上行，活塞上腔气体通过排气口B排出，当活塞上行到上端，通气孔6打开，此时即为自动换向，高压气体通过气道8进入活塞上腔，活塞下行，活塞下腔气体由排气口B排出，活塞下之终端，第一循环结束，第二循环开始，依次不断地往复循环，使振器产生平动和晃动，从而产生振动力，由于活塞两端有背压，无冲击。 三、技术性能参数： 型 号; L(mm); Φ1(mm); Φ2(mm); Φ3(mm); 进气口M; 排气口M1. FU-3; 140; 78; 64; 8; G1/8"; G1/8". FU-5; 140; 96; 82; 10; G1/4"; G1/4". FU-6不锈钢; 140; 108; 94; 10; G1/4"; G1/4". FU-8; 140; 136; 116; 14; G1/4"; G1/4". FU-12; 170; 193; 170; 14; G3/8"; G3/8". 型 号; 振动力（N）; 频率Hz; 耗气量（L/Min）; 噪音（dB）; 使用温度C°; 重量 Kg. 0.3Mpa; 0.4Mpa; 0.6Mpa. FU-3; 138; 450; 543; 3-30; 78; 40; -10～70; 1.3. FU-5; 200; 732; 826; 3-30; 102; 55; -10～70; 3. FU-6不锈钢; 323; 820; 983; 3-24; 110; 60; -10-70; 7.2. FU-8; 530; 1032; 1340; 3-24; 140; 65; -10～70; 8.5. FU-12; 700; 1180; 1560; 3-20; 260; 70; -10～70; 18.3. 四、主要用途： 1.由于噪音低，无油润滑等特点被制药食品企业看好，用来解决堵塞、下料不畅通的料仓或通道。 2.同其它气动振动器一样，该产品防爆防潮，适用于不同行业的物料堵塞以及易爆防火花的工作环境。 3.可作为各种驱动，安装在水平输送机械，筛选机械，冷却机械，环保机械，除尘机械，锅炉清灰渣，钢架结构桥梁的时效等等。 4.支持横向放置启动，各个方向安装均可，在安装位置不断变化的场合尤为适用。